附件

双流区水务局山洪灾害防治非工程措施系统及防汛指挥

系统运行维护服务运维项目清单

| - 序号 | - 运维项目 | - 数量 | - 运维内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 自动雨量站 | - 5套 | - 1、定期清理乘雨器内的杂物、雨量数据校准；2、设备加电、运行状况观察、接口测试、故障修复处理；3、硬件维修更换、软件升级；4、备份数据文件。5、巡检频率，每年汛前、汛中、汛后进行例行巡检，并根据需要不定时对站点进行现场巡检、故障处理。 |
| - 2 | - 自动水位站 | - 6套 | - 1、定期校正水位计安装气室、水位数据校准；2、设备加电、运行状况观察、接口测试、故障修复处理；3、硬件维修更换、软件升级；4、备份数据文件。5、巡检频率，每年汛前、汛中、汛后进行例行巡检，并根据需要不定时对站点进行现场巡检、故障处理。注：其中两个站点运维日期从2027年5月开始。 |
| - 3 | - 自动水位雨量站 | - 5套 | - 1、定期清理乘雨器内的杂物、校正水位计、水位雨量数据校准；2、设备加电、运行状况观察、接口测试、故障修复处理；3、硬件维修更换、软件升级；4、备份数据文件。5、巡检频率，每年汛前、汛中、汛后进行例行巡检，并根据需要不定时对站点进行现场巡检、故障处理。 |
| - 4 | - 简易雨量预警站 | - 19套 | - 1、设备加电运行、除尘；2、设备运行状况观察、接口测试；3、日常零部件更换、故障修复处理。 |
| - 5 | - 机房网络系统 | - 1套 | - 1、定期监测网络设备的运行情况、设备运行的利用率，保障网络设备的稳定运行；2、检查关键接口的运行情况、数据包收发情况并做好记录；3、分析系统运行数据，查找网络瓶颈；4、定期备份设备的配置文件；5、弥补网络漏洞、分析网络安全；6、设备故障处理、修复。 |
| - 6 | - 山洪灾害监测预警平台 | - 1套 | - 日常功能维护、升级；同时包括数据库的维护、备份等。 |
| - 7 | - 会商系统 | - 1套 | - 包括会商中心音视频会议系统的日常运行维护，设备维修及更换。 |
| - 8 | - 大屏显示系统 | - 1套 | - 1、设备日常检测、除尘除静电；2、设备加电、运行状况观察、接口测试、故障修复处理；3、设备年检；4、日常零件辅材更换。 |
| - 9 | - 无线预警广播 | - 19套 | - 1、设备加电运行、除尘；2设备运行状况观察、接口测试；3、日常零部件更换，故障修复、处理。 |
| - 10 | - 汛期驻场服务 |  | - 每年四川省汛期（约6个月时长，以省防汛办结束汛期值班文件为准）内派驻2名驻场工作人员，提供每周5天×8小时日间指挥中心驻守服务，同时协助采购人完成防汛相关工作。若遇特殊天气，驻场人员需要提供7*24小时技术支持服务。 |
| - 11 | - 培训服务 | - 1次/年 | - 根据实际情况每年汛前或汛后开展山洪监测预警方面的培训。 |
| - 12 | - 标志标牌 |  | - 每年对所有危险区标志标牌更换、维修及保养。 |
| - 13 | - 预案修订 |  | - 每年根据危险区动态管理、预警指标修订，协助采购人对预案进行修订。 |
| - 14 | - 水位流量关系曲线图 |  | - 至少对锦江、江安河、杨柳河等河道各1个点位展开水位流量关系曲线图的计算测量。 |
| - 15 | - 通信费 |  | - 包括所有自动站点物联网卡通信费。 |